| Lisebilisim.com MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME DERSİ ……. SINIFI 1. YAZILI SORULARI |  |
| --- | --- |
| Ad- Soyad: | Numara: |
| 1 ve 2. Sorular 15 puan, diğerleri 10 puandır. Süre 40 dakikadır. |  |

Soru 1- Direnç çeşitlerini alt kategorileriyle beraber yazınız.

1-Sabit Dirençler : Film, Smd, Telli, Karbon, Entegre Dirençler. 2-Ayarlı Dirençler: Trimpotlar, Potansiyometreler, Reostalar. 3-Ortam Etkili Dirençler: Isı etkili, Işık etkili. 4- Gerilim Etkili Dirençler

Soru 2- a) 3700 Ω, %1 toleranslı 4 renk kodlu direncin renkleri nelerdir? b) 15 kΩ, %5 toleranslı 4 renk kodlu direncin renkleri nelerdir? c) 289 Ω, %10 toleranslı 5 renk kodlu direncin renkleri nelerdir?

a)turuncu, mor, kırmızı, kahverengi b)kahverengi, yeşil, turuncu, altın c)kırmızı, gri, beyaz,siyah,gümüş

Soru 3- Resimdeki devrede R1=3 kΩ, R2= 6kΩ, R3=12 kΩ E=24V ise I=?

1/Reş=1/3 + 1/6 + 1/12 1/Reş=7/12 Reş=12/7 I=V/R= 24/(12/7) =14

Soru 4- Resimdeki devrede R1=7 kΩ, R2= 3 kΩ, R3= 6 kΩ Eşdeğer direnç (Reş) kaçtır?

1/R2+1/R3=1/3+1/6=3/6 Ters çevir:6/3=2 Reş=7+2=9

Soru 5- Sarı-Kırmızı-Mavi-Kahverengi renkli direncin değeri ve toleransı nedir?

42000000 Tolerans:%1

Soru 6- a) Üzerinde 1n2 yazan kondansatörün değeri kaçtır? b) Üzerinde ,016 yazan kondansatörün değeri kaçtır

a)1,2 nanofarad b)0,016 mikrofarad

Soru 7- Kondansatör çeşitlerini yazınız.

1-Sabit Kondansatörler: Kağıtlı,Plastik,Seramik,Smd,Mika,Elektrolitik 2-Ayarlı Kondansatörler: Varyabl, Trimer

Soru 8- İletken’in tanımını, çeşitlerini ve özelliklerini yazınız.

Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4’ten büyük olan maddelere iletken maddeler denir. Elektrik akımını iyi iletirler. Dış yörüngesindeki elektronlarına valans elektron denir. Atomları 1 valans elektronlu olan metaller iyi iletkendir.Bunlara örnek altın, gümüş, bakır. Metaller, bazı sıvı ve gazlar iletken olarak kullanılırlar. Metaller sıvı ve gazlara göre daha iyi iletkendir. En iyi iletken altındır.Daha sonra gümüş ve bakır gelir. Bakır tam saf elde edilmediğinden altın ve gümüşe göre biraz daha kötü iletken olmasına rağmen ucuz ve bol olduğundan en çok kullanılan iletkendir. Atomlarında 2 ve 3 valans elektronu bulunan demir ve aluminyum iyi birer iletken olmamasına rağmen ucuz ve bol olduğundan geçmiş yıllarda

Soru 9-

10+10=20 1/20+1/10=3/20 Cevap:20/3

Başarılar…

Lisebilisim.com